Televisieproducties

# Productiefases

- pre-productie: alle voorbereidingen en activiteiten voor de productie

- alle nodige activiteiten om een basisidee om te zetten naar een werkbaar concept/script

- alle nodige productiedetails (locatie, crew en benodigdheden voor een enkele camera- of multicamera-productie

- productie: alle activiteiten waarbij een gebeurtenis wordt opgenomen

- een crew en benodigdheden zijn noodzakelijk (behalve bij repetities)

- post-productie: alle activiteiten waarbij het materiaal van de productie wordt verwerkt/bewerkt

- video- en geluidsbewerking

- kleurencorrectie van videoclips

- geschikte achtergrondmuziek uitkiezen

- speciale audio-effects toepassen

- enkele camera-filmstijl  post-productie kan langer duren dan eigenlijke productie

# Productiemodellen

- doel: zo efficiënt mogelijk van het originele idee naar de afgewerkte productie

effect-naar-oorzaak-model (effect-to-cause): een basisidee wordt uitgewerkt met zicht op het gewenste communicatie-effect op het doelpubliek

- process message (een specifieke boodschap die de kijker zal ontvangen, verwerken en een betekenis aan zal geven)

- hoe meer de eigenlijke reactie van het doelpubliek overeenkomt met de voorspelde reactie, hoe succesvoller de productie

- medium requirements (verzamelen van de nodige mensen, infrastructuur en materiaal)

- specifiek benodigd personeel

- meest effectieve opnameplaats (studio/veld)

- noodzakelijke materiaal (studio/veldcamera’s, microfoons, etc.)

- angle (hoek, een standpunt van waaruit het verhaal wordt bekeken/omschreven)

- kan een sterke vooringenomenheid (vooroordelen) introduceren bij het publiek

- andere benodigdheden en filmstijl zijn nodig voor andere angles

- werkt goed bij doelgerichte programmavormen (instructieshows, interviews, documentaires, etc.)

- werkt niet goed bij drama (ontwikkeling van karakters en conflict is belangrijker)

# Productiemensen

- veel belangrijker dan materiaal

- één persoon kan verschillende functies hebben, functies overlappen en veranderen vaak

niet-technisch productiepersoneel: vertalen een script/gebeurtenis in effectieve televisiebeelden

- ook: above-the-line personnel (vallen onder een andere budgetcategorie dan technisch personeel)

- o.a. uitvoerend producer, regisseur, productiemanager, bestuurder, schrijver, kostuumontwerper, …

technisch productiepersoneel: besturen het materiaal

- o.a. camerabestuurder, geluids- en belichtingsmensen, monteurs, video recorder (VR)-bestuurders

nieuwsproductiepersoneel: toegewijd aan productie van nieuws, documentaires en speciale gebeurtenissen

- video journalist (VJ): combineert de functies van een journalist, videograaf, schrijver en redacteur (ontstaan om geld te besparen)

- o.a. nieuwsredacteur, producent, reporter, videograaf, schrijver, monteur, nieuwsanker, weerman/vrouw, …

Technische productiesystemen

systeem: een collectie van elementen die samenwerken om een specifiek doel te vervullen

- elk element hangt af van het correct functioneren van de andere elementen

televisiesysteem: materiaal en mensen die dat materiaal besturen voor de productie van bep. programma’s

# Basis televisiesysteem

- converteert analoge audio- en videosignalen naar digitale signalen

# Uitgebreid televisiesysteem

- bevat meer materiaal in verschillende configuraties

multicamera studiosysteem: bevat twee of meer camera’s, camera control units (CCU’s), voorbeeldmonitors, een switcher, een line monitor, 1 of meer videorecorders en/of het transmissietoestel

- meestal mee geïntegreerd: computerservers, videotape machines om af te spelen, grafische generators en een editing system

- audio-gedeelte: microfoons, audio-mixers, een audiomonitor en een line-out om het geluidssignaal naar de videorecorder/transmitter te versturen

# Veldproductiesystemen

- veel minder complex dan simpele studiosystemen

elektronische nieuwsgaring (electronic news gathering, ENG)

- camcorder (hele videosysteem in één toestel)

- uitgebreid systeem  externe microfoon en kleine transmitter om het signaal door te sturen naar het nieuwsstation of naar de camionette

elektronische veldproductie (electronic field production, EFP)

- één enkele draagbare EFP-camera

- één of meerdere extern opnametoestel(len)/camcorder(s) voor postproductiemateriaal

# Belangrijkste materiaal

## Camera

- in alle maten en configuraties

ENG/EFP-camcorders: werken hetzelfde als consumentenmodellen, maar:

- betere lenzen

- betere beeldapparatuur (zetten licht om in videosignalen)

- betere bediening

## Audio

- één van de meest belangrijke elementen (geluidseffecten/achtergrondmuziek)

microfoons: zetten geluidsgolven om in geluidssignalen

- lavaliermicrofoons: kleine microfoons, vastgemaakt aan de kledij van de persoon

- handmicrofoons: groter, gedragen door de persoon of vastgezet op een statief

- lange-afstandsmicrofoons (boom mics): hangen vast aan een

- small boom (fishpole, vastgehouden door een persoon)

- large boom (bestuurder zit op een beweegbaar platform)

bedieningsapparatuur voor geluid:

- audio console: bedient de microfoons, past de volume/kwaliteit van geluid aan

- ENG/EFP: geluid is bediend door de cameraman (automatisch/bediend door een draagbare mixer)

opname- en afspeelapparatuur voor geluid:

- geluid wordt samen opgenomen met het beeld

- grote/complexe studioproducties: heel veel bewerking in post-productie (geluidseffecten/dialoog)

## Belichting

## Switcher

maakt live-editing mogelijk

- video-inputs uitkiezen

- basistransities tussen twee videobronnen toepassen

- speciale effecten toepassen (bv. split-screens)

## Video recorder

videotape recorder (VTR): wordt nog steeds gebruikt bij grote en kleine camcorders, inclusief HD

tapeless systems: harde en optische schijven en geheugenkaarten

## Postproductie

- de beste shots uit het bronmateriaal kiezen en samenvoegen in een sequentie d.m.v. transities

- kan heel ingewikkeld en tijdsintensief zijn

niet-lineaire editing (NLE): digitale bronmateriaal moet eerst overgezet worden naar de computer

- elke clip kan opgeroepen worden, ongeacht de volgorde waarin ze opgenomen zijn

lineaire editing: analoog/digitaal bronmateriaal op een videotape

- twee VTR’s met bronmateriaal

- één VTR waarop de finale edit geplaatst zal worden

- worden alle drie gesynchroniseerd door de edit controller

Beeldkadrages en camerabewegingen

# Camerabewegingen

- pan: het camerabeeld horizontaal bewegen, van links naar rechts of van rechts naar links.

- tilt: het camerabeeld verticaal bewegen, van boven naar onder of van onder naar boven.

- pedestal: de camera verticaal bewegen (verhogen of verlagen) d.m.v. het voetstuk.

- tongue: de camera horizontaal bewegen d.m.v. een kraan (in een boog)

- crane: de camera verticaal bewegen d.m.v. de kraanarm

- zelfde als pedestal, alleen kan bij crane de camera over een grotere afstand vliegen

- dolly: de camera dichter bij of verder van de scène brengen (dolly in of dolly out)

- truck/track: de camera horizontaal bewegen d.m.v. een kraan (in een rechte lijn)

- arc: de camera bewegen in een licht gebogen dolly- of truck-beweging (arc left of arc right)

- cant: de camera kantelen (schuin tilten), alleen bij hand- of schoudercamera’s

# Camerastatieven

- monopod: één enkele poot waarop een camera kan bevestigd worden

- tripod: steun met drie poten waarop een camera kan bevestigd worden

- tripod dolly: tripod met wieltjes

- studio pedestal: studiovoetstuk, kan de camera bewegen in alle richtingen

- mounting head: verbindt de camera met de statief, zorgt ervoor dat de camera kan pannen en tilten

- camera stabilizing systems: statieven die ervoor zorgen dat de cameraman met de camera kan lopen en springen, terwijl het beeld stabiel blijft (bv. Steadicam, bean bag)

# Field of view (beeldkadrages)

- extreme long shot (ELS) of establishing shot

- long shot (LS) of full shot/establishing shot

- medium shot (MS) of waist shot (tailleshot)

- close-up (CU)

- extreme close-up (ECU)

- over the shoulder-shot (OTS): beeld van een persoon, vanuit het perspectief van de schouder van een andere persoon

- establishing shot: vaststellingsshot, bepaalt de context en de relatie tussen belangrijke figuren/objecten (meestal een long shot of een extreme long shot)

Over the shoulder shot

- headroom: ruimte overhouden boven hoofden bij long shots, medium shots en close-ups

- noseroom: ruimte overhouden links of rechts van een persoon als deze naar een bepaalde richting kijkt of wijst

- leadroom: ruimte overhouden voor een persoon als deze in beweging is

# Point of view

- subjectieve cameravoering: de kijker waant zich in de actie (bv. d.m.v. een steadicam, verrekijker/sleutelgat voor de lens, …)

- objectieve cameravoering: de camera registreert afstandelijk

# Camerahoeken

- eye level: normale ooghoogte; de camera wordt geplaatst op hoogte van het onderwerp (neutraal)

- high angle: vogelperspectief; de camera wordt geplaatst onder het onderwerp (dominant/agressief)

- low angle: kikvorsperspectief; de camera wordt geplaatst boven het onderwerp (zwak/ondergeschikt)

- dutch angle: canted angle; de camera wordt diagonaal geplaatst

- point of view: de camera toont het beeld door de ogen van een bepaalde persoon

# Overige begrippen

- 30 graden-regel: het camerastandpunt moet altijd minimaal 30 graden gewijzigd zijn in het opvolgende shot (anders: jumpcut)

- ‘Met stront kan je niet metsen’: slecht beeldmateriaal zorgt voor een slecht eindresultaat

- Closed Circuit Television (CCTV): het videosignaal wordt rechtstreeks naar een bepaald aantal monitors gestuurd en niet openbaar uitgezonden (bv. videobewaking)

# Hoofdzonden

- niet-functionele vloeiers/overgangen

- niet-functionele jumpcut (30 graden-regel)

- niet-functionele zooms

- vertical video syndrome (VVS)

Licht

# Functie van licht

- camera moet genoeg licht hebben

- vroeger: steeds vanaf nul beginnen met veel licht

- nu: subtiel mooier maken van bestaand licht

- sfeer maken

- director

- director of photography (DOP): meesters in het maken van licht

- staan boven camera operators, camera assistants, grip en light crew

- bv.

- Vilmos Zigmond (The Deer hunter)

- Gordon Willis (The Godfather)

- Roger Deakins (No country for old man)...

# Soorten licht

- warm vs. koud licht

- warm licht: kunstlicht, 3200 °K (o.a. kaarsen, gloeilampen, ...)

- koud licht: daglicht, 5500 °K (o.a. TL-lampen, ...)

- hard vs zacht licht

- hard licht: kleine en felle lichtbron, ver van onderwerp  harde schaduwen

- zacht licht: grote lichtbron, dicht bij onderwerp  weinig of geen schaduw

# Equipment

- lampen

- statieven

- light modifiers: softbox, reflectiescherm

- barndoors

- filters: wordt gebruikt om bv. te oranje licht neutraal te maken

- een filmcamera heeft geen ‘witbalans’ knop

- wasknijpers om filters te bevestigen

- cuttermes

- lichtmeter

- werkt snel voor ervaren cameraman

- is betrouwbaarder dan monitor

- filmcamera’s hebben geen hightech monitor

- kleurenmeter: gebruikt om verschillende lichtbronnen af te stemmen (bv. kunstlichtlampen met daglicht)

# Een personage uitlichten

- zoek een mooie locatie   een achtergrond met dieptes en lichtschakeringen

- Is er al mooi licht aanwezig?

- Kan ik spelen met scherpte/diepte?

- heb oog voor het bestaande licht

- blaas de sfeer niet weg. (bv. halfdonker, bruin café)

## 3-point lighting:

- key light: hoofdlicht, bepaalt de sfeer

- op ongeveer 45°

- links of rechts (overeenstemming met aanwezig licht en decor)

- iets hoger geplaatst dan acteur

- hardheid hangt af van omgeving

- niet te fel! (mag de rest niet te veel overstemmen)

- ND-filter reduceert de lichtintensiteit

- fill light: opvullicht in buurt van acteur & camera

- zachte lamp die de schaduwen van de key light oplicht

- mag niet opvallen

- is minder fel dan de key light

- backlight: effectlichtje op hoofd en schouders

- zorgt voor diepte  de acteur komt los van de achtergrond

- gebruik dit subtiel  komt snel onnatuurlijk over

- kan ook gebruikt worden als rim light

Verhouding tussen key light en fill light bepaalt de look & feel

- weinig verschil: comedy, familiefilm, good feel movie

- veel verschil: thriller, drama, horror

Werk aan een mooie en sfeervolle (onscherpe) achtergrond:

- locatie

- lichtinval (echt of nagebootst, bv. door raam naar binnen)

- props (een tafellampje)

- diepte (bv. doorkijk naar een andere ruimte, mensen in achtergrond)

Omgeving met hard licht = harde key light

Omgeving met zacht licht = zachte key light

Werk altijd in deze volgorde: key light, backlight, fill light

# Enkele klassieke opstellingen

Hollywood-style butterfly lighting: glamour, zeer flatterend

- laat weinig ruimte aan acteur

- vaak zijn key en fill light een beetje overbelicht om oneffenheden

van de in huid ‘uit te bleken’

- Key light in verlengde van neus / hoog

- Fill light in verlengde van neus / ooghoogte

- Backlight aan overzijde

- Reflectiescherm aan andere kant v.d. camera, dichtbij

Rembrandt lighting: driehoekje op de wang, mooi en zeer filmisch resultaat

- Key light meer aan zijkant / hoog

- Fill light aan andere kant camera / ooghoogte

- Back light aan overzijde van keylight

Split lighting: key light belicht slecht helft van gezicht, mooi en vrij dramatisch resultaat.

- Key light net voorbij acteur / hoog

- Fill light aan andere kant camera / ooghoogte

- Back light aan overzijde van keylight

Premiere Pro

# Creative Cloud

- abonnement

- instellingen en bestanden worden gesynchroniseerd

- regelmatige updates

# Interface

- Window > Workspace > Editing

- Window > Workspace > Reset Current Workspace

- Link Media: zoeken gebeurt automatisch, maar hoe specifieker de folder die je selecteert hoe minder lang het zoeken duurt

- Project sluiten: ctrl + shift + w

## Project Pane

project en media organiseren (SHIFT + 1)

- List View

- Icon View (CTRL + dubbelklik om een bin te openen)

## Source Monitor

preview van media (SHIFT + 2)

- Play/pause: SPACE

- Mark in: I

- Mark out: O

- Afspelen van in tot out: ctrl + shift + space bar

- Subclip maken van selectie: ctrl + U

- Selectie importeren in sequence: , (komma)

- Selectie importeren en overschrijven (rest niet opschuiven: . (punt)

- Match frame: F

Audio Waveform tonen: Menu > Audio Waveform

Drag video/audio only: knopjes onder preview

Selectie in Source Monitor slepen in selectie in 	Timeline  past er mooi in (in en/of out points)

## Timeline

grafische voorstelling van de sequentie, er kunnen 1 of meerdere tegelijk geladen zijn (SHIFT + 3)

- In- en uitzoomen:

  - kanten van de slider

  - + (zoom in) of - (zoom uit)

  - Inzoomen zodat de hele sequentie op het scherm past: \-toets

- Hoogte van de timeline-tracks aanpassen: scroll wheel

- Hoogte van alle tracks tegelijk aanpassen: shift + scroll wheel

- Naar vorige/volgende clip springen: up/down key

- Playhead tijdelijk laten snappen aan begin/einde van clips: shift + sl epen

- Selectie verwijderen + gap opvullen: ‘ (apostrophe) of extract-knop in Program Monitor

- Selectie verwijderen + gap niet opvullen: ; (semicolon) of lift-knop in Program Monitor

- Track select forward tool (alles vanaf bep. punt selecteren): a key

- Selection tool: v key

- Snapping aa/uitzetten: s key

- Naar het begin/einde v.d. sequence: home/end key

- Audiovolume veranderen: [ en ] key (of lijn op track omhoog/omlaag slepen)

Lege ruimte (gaps) wegkrijgen/vermijden:

- rechtsklik op gap > Ripple Delete

- Ripple Edit Tool (b key): trimmen/frames toevoegen + gap invullen

- Rolling Edit Tool (n key): overgang tussen 2 clips veranderen (+ preview)

- Audio/video-attributen plakken: Edit > Paste Attributes (bv. audiovolume)

- Audio-volume anders op verschillende plekken op de track : keyframe-knop

Nieuwe sequence maken:

- Een clip in de lege timeline slepen, wordt automatisch gecreerd

- 2 of meerdere clips op de “New Item”-knop in de Project Pane slepen

Clips verplaatsen:

- verplaatsen en andere clips overschrijven: drag

- verplaatsen zonder te overschrijven: ctrl + alt + drag

Clips verwijderen:

- Lift (verwijderen + gap achterlaten): delete

- Extract (verwijderen + opvullen met volgende clips): alt + backspace

- Razor Tool (clips op 1 track splitsen): c key of klik met tool

- Razor Tool (clips op alle tracks splitsen): shift + klik met tool

- Ripple Tool (een clip inkorten/verlengen zonder in de volgende clips te knippen):

  - b key (permanent)

  - ctrl + drag (tijdelijk)

- Roll Tool (een clip inkorten/verlengen en de opeenvolgende clip mee verlengen/verkorten)

  - n key

Gelinkte clips bewerken:

- Linked Selection uitschakelen d.m.v. knop links

- alt + click op clips (tijdelijk)

## Program Monitor

visuele uitvoer van de sequentie die geladen is in de timeline (SHIFT + 4)

# Tools

- Frame maximaliseren/minimaliseren: ~ (tilde)

- Workspace organiseren

# J/K/L

J = achterwaarts afspelen

K = pauzeren

L = normaal afspelen

J + K = achterwaarts afspelen in slow-motion

K + L = normaal afspelen in slow-motion